### 鋰離子電池荷電狀態 (SOC) 與健康狀態 (SOH) 估計實作技術簡報

#### 執行摘要

本文件詳細說明了一種針對鋰離子電池荷電狀態（SOC）與健康狀態（SOH）的新型估計方法。隨著電動車（EV）與混合動力車（HEV）的普及，電池模組的成本與安全性成為關鍵議題。傳統估計方法往往依賴初始值、歷史數據，且難以進行即時計算。本研究所提出的核心技術為 動態阻抗法（Dynamic Impedance Method）  投影技術（Projection Technique） 。其關鍵突破在於：

- 無需初始值 ：擺脫對電池初始狀態或歷史資訊的依賴。

- 即時估算 ：能夠在操作過程中即時反映電池的真實電氣特性。

- 高適應性 ：透過動態阻抗曲線參數的自動更新，準確捕捉電池老化後的特性變化。

- 整合性強 ：已成功整合至微控制器（MCU）與電池管理系統（BMS）平台，並經實驗證實具有高準確度與可行性。

#### 1. 背景與動機

##### 1.1 電池管理系統 (BMS) 的必要性

- 成本因素 ：鋰離子電池佔電動車總成本的比例極高，延長電池壽命可直接降低消費者負擔。

- 安全性需求 ：電池單體間的電氣特性差異會隨時間擴大，可能導致模組損壞、性能下降甚至危險事故。

- 保護功能 ：BMS 負責監測每顆電池的電壓、電流與溫度，以防止過充、過放、電流過大或短路等異常狀況。

##### 1.2 現有方法的侷限性

- SOC 估計 ：多數方法需要初始值或歷史數據，且在 SOH 發生變化（老化）時，難以從估計值反映真實 SOC。

- SOH 估計 ：通常無法達成即時估算，且往往需要額外的硬體組件。

#### 2. 核心技術理論：動態阻抗法

##### 2.1 動態阻抗的定義

動態阻抗定義為電池模組在操作過程中，電壓變化量（ $\Delta V$ ）與電流變化量（ $\Delta I$ ）的比值：  $$\text{Dynamic Impedance} = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{V_1 - V_2}{I_1 - I_2}$$

##### 2.2 SOC 與動態阻抗的關係

實驗數據顯示，動態阻抗與 SOC 之間呈現**拋物線（Parabolic）**關係。其數學模型可表示為：  $$\frac{\Delta V}{\Delta I} = a(SOC)^2 + b(SOC) + c$$

- 曲線特徵 ：當電池接近充滿（SOC  $\approx 100\%$ ）或放空（SOC  $\approx 0\%$ ）時，動態阻抗較高；在 SOC 約為  $50\%$  時，動態阻抗最低。

- 唯一解求取 ：由於拋物線特點，一個動態阻抗值可能對應兩個 SOC 值。研究透過計算  $\Delta(\Delta V/\Delta I) / \Delta SOC$ （即一階導數）來獲得唯一解。

#### 3. 健康狀態 (SOH) 估計：投影技術

##### 3.1 老化對阻抗的影響

隨著電池老化，其電壓變化量（ $\Delta V$ ）在相同負載下會增加，導致動態阻抗上升。在數學模型中，這反映為拋物線曲率參數  $a$  的增大。

##### 3.2 投影技術原理

研究提出利用特性曲線的 斜率 來計算 SOH。

- 參數  $a$ ：代表曲線的曲率。老化程度愈深，斜率（ $2a$ ）愈大。

- 投影長度 ：在 SOC 軸上的投影長度會隨老化縮短，代表可用容量減少。

- 計算公式 ：利用三角函數計算當前斜率角度（ $\theta_{now}$ ）與原始斜率角度（ $\theta_{origin}$ ）的比例來定義 SOH。  $$SOH = \frac{\cos(\tan^{-1} a_{now})}{\cos(\tan^{-1} a_{origin})} \times 100\%$$

#### 4. 系統實作與演算法流程

本研究將估計程序整合於微控制器中，透過  $I^2C$  介面與 BMS 通訊。

##### 4.1 估計步驟簡表

步驟,核心任務,說明

Step 1-3,計算動態阻抗,擷取電壓、電流，計算  $\Delta V/\Delta I$  及其變化量。

Step 4-6,計算  $\Delta SOC$,利用庫侖計數法（Coulomb Counting）計算 SOC 的變化。

Step 7-8,"更新參數  $a_{now}, b_{now}$",根據當前電池老化狀態自動更新模型參數。

Step 9,估計 SOC,帶入公式求得當前荷電百分比。

Step 10,估計 SOH,利用投影技術計算當前健康狀態百分比。

Step 11,顯示結果,在 LCD 螢幕上更新顯示數據。

#### 5. 實驗結果與驗證

##### 5.1 實驗設備規格

實驗採用  ICR18650-22P  鋰離子電池進行測試。| 項目 | 規格參數 || ------ | ------ || 額定容量 | 2150 mAH || 額定電壓 | 3.7 V || 最大充電電流 | 2.15 A (1 C) || 最大放電電流 | 10 A (4.65 C) || 截止電壓 (Cut-off) | 2.75 V |

##### 5.2 數據分析結論

- 阻抗趨勢 ：實驗證實新電池在 SOC  $50\%$  時阻抗最低，而在兩端極值時最高。

- 老化對比 ：相較於新電池，老化電池（Old Battery 1 & 2）的動態阻抗明顯更高，且其  $\Delta(\Delta V/\Delta I) / \Delta SOC$  曲線的斜率更陡。

- 容量估算 ：

- 新電池 ：可用容量約為額定容量的  $93.9\%$ 。

- 老化電池 1 ：可用容量降至約  $89.1\%$ 。

- 老化電池 2 ：可用容量降至約  $84.8\%$ 。

#### 6. 結論

本研究成功開發並實作了一套無需額外測試電路、具備即時處理能力的鋰離子電池估計系統。

- 自動更新機制 ：系統能根據電池老化的動態特性自動更新數學模型參數（ $a$  與  $b$ ）。

- 實用性 ：結合 MCU 與 BMS 的實作平台，證明了該計算法在不增加硬體負擔的前提下，能精準監控電池壽命與狀態，對於提升電動車電池效率與安全性具有重要價值。