中原大學

○○○○學系

碩士學位論文

鋰電池 SOC 估測方法之比較與嵌入式實作

A Comparative Study and Embedded Implementation of SOC Estimation Methods for Lithium-ion Batteries

指導教授：○○○

研 究 生：○○○

中華民國 115 年 O 月

# 摘要

（中文摘要內容待補：本段應涵蓋研究目的、研究方法、主要結果與貢獻，以一頁為原則。）

# Abstract

(English abstract to be completed: purpose, methodology, key results, and contributions.)

# Acknowledgement

（誌謝內容待補。）

Table of Contents

第一章　緒論

第二章　文獻回顧

第三章　嵌入式量測與測試平台

第四章　SOC 估測方法之實作與比較

第五章　系統整合與性能評估

第六章　結論與未來工作

# List of Figure

# List of Table

第一章　緒論

1.1　研究背景

近年來在淨零碳排與能源轉型的趨勢之下，鋰離子電池憑藉其高能量密度、低自放電率與長循環壽命等優勢，已成為電動車輛、可攜式電子裝置與大型儲能系統最主要的儲能元件 [1]。隨著應用規模持續擴大，電池在長期使用與深度充放電下所衍生的安全與壽命問題日益受到重視；電池若在劣化或異常狀態下持續運作，輕則加速老化、縮短使用壽命，重則引發過熱、起火甚至爆炸等公共安全事故 [1]。為了在確保安全的前提下充分發揮電池效能，電池管理系統（Battery Management System, BMS）已成為現代電池應用不可或缺的核心子系統。

BMS 的職責涵蓋電壓、電流與溫度的即時監控、電池組的被動或主動均衡、過充過放與過溫保護，以及電池內部狀態的估測。在所有監控與保護機能之中，荷電狀態（State of Charge, SOC）與健康狀態（State of Health, SOH）是兩個最關鍵的內部狀態量。其中，SOC 定義為電池當前可用電量與額定容量的比值，其角色相當於燃油車的油量表，是續航里程預估、能量調度策略以及過充過放保護的判斷基礎；SOC 估測一旦失準，將直接導致剩餘電量誤判、可用容量浪費，並可能因錯估而觸發不必要的保護或喪失應有的保護。

然而，SOC 屬於電池的內部狀態，無法以任何感測器直接量測，只能透過端電壓、電流與溫度等可量測物理量間接推估 [2]。其困難之處在於，鋰離子電池本質上是一個高度非線性、時變且具有極化與遲滯特性的電化學系統：相同的端電壓在不同的電流負載、溫度與老化程度下可能對應到截然不同的真實 SOC，使得單純依賴電壓查表或單一物理量推估的方法在動態工況下誤差顯著。如何在有限的可量測資訊下，設計兼顧精度、強健性與即時性的 SOC 估測演算法，長期以來都是電池管理領域的核心課題。

需要說明的是，SOH 雖與 SOC 同等重要，但考量研究時程與範圍的聚焦，本論文將研究主體限定於鋰離子電池的 SOC 估測，SOH 估測則列為未來工作（詳見第六章）。本文所有實驗均以單一顆客製化 NMC 鋰離子電池於室溫環境下進行，暫不納入溫度補償，相關限制將於第 1.3 節明確交代。

1.2　研究動機

針對 SOC 估測，學界與業界已提出眾多方法，大致可分為三類：其一為直接計量法，包括以電流積分推估電量變化的庫倫計數法（Coulomb Counting）[3]，以及利用開路電壓與 SOC 對應關係的開路電壓查表法（OCV Look-up）；其二為模型基礎法，以等效電路模型搭配卡爾曼濾波器族（KF / EKF / UKF）為代表，並可進一步衍生出如動態阻抗法等以電氣特性變化量推估 SOC 的技巧 [2]；其三為資料驅動法，以類神經網路（Neural Network）等機器學習模型直接由量測資料學習 SOC 映射關係 [1]。各類方法在精度、強健性、運算成本與校正資料需求上各有取捨，並無單一方法能在所有面向同時勝出。

儘管 SOC 估測方法的比較研究文獻眾多，本研究觀察到既有研究存在兩個尚未被充分回答的缺口。第一個缺口在於評估環境的失真。多數方法比較係在個人電腦或 MATLAB 等離線環境中進行，並以均方根誤差（RMSE）作為近乎唯一的評估指標；然而真正部署 SOC 演算法的場域是資源高度受限的微控制器（MCU）。一個方法移植到 MCU 之後究竟佔用多少 Flash 與 RAM、每次更新消耗多少 CPU 週期、定點化後精度又退化多少，這些攸關實際可行性的問題在文獻中鮮少被量化。值得注意的是，商用 BMS 晶片普遍採用庫倫計數搭配 OCV 修正，而非理論上更精確的擴展卡爾曼濾波器（EKF），其背後正是 Flash、RAM、算力與成本之間的工程權衡——但這個權衡在學術文獻中極少被以實測數據呈現。

第二個缺口在於比較基準的不公平。既有的跨方法比較往往使用不同的電池、不同的測試協定與不同的硬體平台，使得各方法所報告的精度數字之間缺乏可直接對比的共同基準。以 Lin 等人提出的動態阻抗法 [2] 為例，該方法主張無須初始值、可即時計算且適合嵌入式實作，然而文獻中從未將其與 EKF 置於同一顆 MCU、同一顆電池與同一套測試協定之下，進行資源與精度的對等比較。缺乏此種公平基準，工程師在為實際產品選擇 SOC 演算法時，便缺少可信賴的量化依據。

基於上述兩項缺口，本研究的核心動機是建立一個「同電池、同測試協定、同 MCU」的公平比較平台，將「嵌入式資源約束下的 SOC 演算法精度-成本權衡」這一長期被忽略的議題量化呈現。換言之，本文不以提出全新演算法為主要訴求，而是以一套可重現的自動化量測平台與一致的實作規範，回答「在真實 MCU 上，這幾種代表性 SOC 方法各自值多少資源、又換得多少精度」這個對工程實務極具價值卻長期缺乏實測答案的問題。

1.3　研究目的與貢獻

承續前述動機，本論文之研究目的為：在資源受限的嵌入式環境下，針對庫倫計數法、擴展卡爾曼濾波器與動態阻抗法三種具代表性的 SOC 估測方法，於同一電池、同一測試協定與同一 MCU 平台上進行精度與資源消耗的公平量化比較，並據此歸納出不同應用情境下的方法選擇建議。

為達成上述目的，本論文之主要貢獻歸納為以下三點：

1.　自動化跨輪測試平台之設計與實作：整合 STM32 微控制器、IT6302 可程式電源供應器、IT8512A+ 電子負載與 INA226 高精度電流／電壓量測晶片，搭配 Python 自動化排程器與 GITT 開路電壓建表程式，構成一套可長時間無人值守、跨充放電輪次自動續接的測試平台。平台並具備量測校正（INA226 多點線性內插，全範圍誤差小於 0.21 mA）與安全互鎖（BenchInterlock）機制，確保長時間實驗的資料品質與設備安全。

2.　三種 SOC 估測方法之 STM32 韌體實作：將庫倫計數法、擴展卡爾曼濾波器與動態阻抗法依循一致的裸機韌體規範（USER_CODE 框架、100 µs 系統節拍）實作於同一顆 STM32 之上，使三種方法得以在完全相同的執行環境下運行，為後續的公平比較奠定基礎。

3.　嵌入式環境下精度與資源之量化比較：在相同電池、相同測試協定與相同硬體條件下，量測三種方法的估測精度（RMSE、最大誤差、收斂時間等）與嵌入式資源佔用（Flash 位元組、RAM 位元組、每次更新所需 CPU 週期），建立一份對等且可重現的效能對照表，並進一步給出不同精度需求與資源預算下的方法適用情境決策表。此一公平 benchmark 即為本論文最主要的學術與工程貢獻。

在研究範圍與限制方面，為使比較聚焦且結論明確，本研究作以下界定：僅針對單一顆客製化 NMC 鋰離子電池（標稱 2000 mAh）進行實驗，不涵蓋 LFP 等其他化學體系；所有實驗於室溫環境進行，暫不納入溫度補償，溫度效應列為已知限制；研究主體聚焦 SOC 估測，SOH 估測列為未來工作。上述限制不影響本文對「嵌入式資源-精度權衡」此一核心問題的回答，相關延伸方向將於第六章討論。

1.4　論文架構

本論文共分為六章，各章內容安排如下：

第一章　緒論：說明研究背景、動機、目的與貢獻，並界定研究範圍與限制。

第二章　文獻回顧：回顧鋰離子電池的基本原理與等效電路模型，並依分類整理庫倫計數、OCV 查表、卡爾曼濾波族、動態阻抗法與資料驅動法等 SOC 估測方法，最後說明本文選擇庫倫計數、EKF 與動態阻抗三種方法進行比較的依據。

第三章　嵌入式量測與測試平台：詳述本研究所建構之自動化測試平台，包含系統架構、STM32 韌體骨架、INA226 多點校正、電源與電子負載之 SCPI 自動化控制、安全互鎖機制、跨輪測試協定，以及作為 EKF 觀測方程依據的 GITT pseudo-OCV 建表流程。

第四章　SOC 估測方法之實作與比較：本論文之核心。以「原理、演算法、STM32 實作、實驗結果」之一致結構，分別呈現庫倫計數法、擴展卡爾曼濾波器與動態阻抗法，並從精度、強健性、嵌入式資源佔用與工程實作難度四個面向進行公平比較。

第五章　系統整合與性能評估：探討三種方法並行於同一 MCU 的整合策略、100 µs 節拍內的 CPU 負載分配驗證、fresh-cell 基準的跨輪變異性分析，以及實驗過程中的失敗案例與工程教訓。

第六章　結論與未來工作：總結本論文之主要貢獻，提出 SOC 方法適用情境決策表，並就單一電池、室溫與化學體系等限制，展望 SOH 估測延伸、LFP 遲滯處理與資料驅動融合等未來研究方向。

參考文獻

[1] J.-H. Lee, H.-S. Kim, and I.-S. Lee, “State of Charge Estimation and State of Health Diagnostic Method Using Multilayer Neural Networks,” School of Electronic and Electrical Engineering, Kyungpook National University, Korea.

[2] C.-H. Lin, C.-M. Wang, and C.-Y. Ho, “Implementation of State-of-Charge and State-of-Health Estimation for Lithium-Ion Batteries,” 2016.

[3] G. L. Bressanini, T. D. C. Busarello, and A. Péres, “Design and Implementation of Lead-Acid Battery State-of-Health and State-of-Charge Measurements,” in Proc. IEEE, 2017.

第二章　文獻回顧

本章回顧鋰離子電池等效電路模型與各類 SOC 估測方法，並說明本文選擇庫倫計數、EKF 與動態阻抗三種方法進行比較的依據。

（本章內文見獨立章節檔，將於完稿時合併。）

第三章　嵌入式量測與測試平台

本章詳述自動化測試平台架構、STM32 韌體骨架、INA226 多點校正、SCPI 自動化、安全互鎖、跨輪測試協定與 GITT pseudo-OCV 建表流程。

（本章內文見獨立章節檔，將於完稿時合併。）

第四章　SOC 估測方法之實作與比較

本章為論文核心，依原理、演算法、STM32 實作、實驗結果之一致結構，比較三種方法之精度、強健性、嵌入式資源佔用與工程實作難度。

（本章內文見獨立章節檔，將於完稿時合併。）

第五章　系統整合與性能評估

本章探討三種方法並行於同一 MCU 之整合策略、100 µs 節拍內 CPU 負載分配，以及 fresh-cell 基準跨輪變異性分析。

（本章內文見獨立章節檔，將於完稿時合併。）

第六章　結論與未來工作

本章總結主要貢獻，提出 SOC 方法適用情境決策表，並展望 SOH 估測延伸、LFP 遲滯處理與資料驅動融合等未來方向。

（本章內文見獨立章節檔，將於完稿時合併。）